中科院青藏高原研究所

（北京交叉研究及信息处理中心）项目

“通风机及通风设备需求公告”

现公布“通风机及通风设备需求公告”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价：报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所基建项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“通风机及通风设备报价文件----******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明联系人及联系电话.

一、技术要求

1、通风设备的性能、材质和卫生要求等，应满足当地行政主管部门的相关要求。

3、通风设备的组件应符合国家相关标准、验收规范的规定，应有产品合格证或有认证标志。

4、通风设备应具有手动、自动开停机、切换运行的功能。

5、通风设备，应符合下列规定：应采用低噪声，符合行业标准及国家相关标准规范。

6、通风设备配套采用的材质、配件应符合相关国家标准的要求。

7、其他未尽事项应执行相关的国家规范及行业标准。

二、资质要求

报价单位必须提供具有专业生产和通风设备工艺技术，并具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家相关资质证明文件及在北京的业绩，同时必须具备供货能力与资信良好的企业。

三、图纸设计参数

设备清单

| 序号 | 名 称 | 型号及技术标准 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风橱排风机 | SWF-3.5C2-5（防腐型）风量1886m3/h 全压583pa，功率1.1KW，带设备减振吊簧、减振支座 | 台 | 12 | 风道号详见图纸中1#-6# 10#-15# |
| 2 | 通风橱排风机 | SWF-3.5A2-5（防腐型）风量1931m3/h 全压272pa，功率0.55KW，带设备减振吊簧、减振支座 | 台 | 6 | 风道号详见图纸中7#、8# 、 9#、16#、17#、18# |
| 3 | 通风柜 | 带设备减振吊簧、减振支座。 | 台 | 18 | 1-3层（需深化设计,待定） |
| 4 | 斜流排风机 | SJG-B2.5F-1风量1567m3/h 全压89Pa 功率0.09Kw | 台 | 2 | 设于9层报告厅单相 220V |
| 5 | 排风扇 | SF5177风量780m3/h 功率37w | 台 | 2 | 屋顶电梯机房 |
| 6 | 加压送风机 | SWF7C3 -2风量23500m3/h 全压634Pa 功率7.5Kw带设备减振吊簧、减振支座。 | 台 | 1 | 设于屋顶 |

四、报价方案

报价单位选用参数应满足设计及使用要求，费用必须包括设备安装通过北京市质量监督站的所有费用。

五、报价截止时间：从公告发出之日起7天。

六、报价表（见附表）

技术咨询电话：包工18611392628

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

附表

报价表

厂家：                                品牌：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 功率 | 流量 | 报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风橱排风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风橱排风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 斜流排风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排风扇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 加压送风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写： |  |  |  |  |  |  |

此表如有需要可扩展说明

联系人：

联系电话：

其他需要说明的问题：（必须注明主要材料的材质或品牌）