中科院青藏高原研究所

（北京交叉研究及信息处理中心）项目

“污水泵等设备需求公告”

现公布“污水泵等设备需求公告”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价：报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所基建项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“污水泵等设备报价文件----******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明联系人及联系电话。

一、技术要求

1、污水泵设备应结构紧凑、占地面积小、不存在汽蚀破坏、振动噪音小、电机温升低、运行安全可靠、安装维修方便。

2、污水泵设备的性能、材质等要求，应满足当地行政主管部门要求。

3、污水泵设备的组件应符合国家相关标准、验收规范的规定，应有产品合格证。

4、污水泵设备配套设施应具有手动、自动开停机、切换运行及低水位停泵、高水位起泵、超过水位报警等运行功能。

5、污水泵设备配套导轨、浮球的材质、配件应符合相关标准的要求。

6、其他未尽事项应执行相关的国家规范及行业标准。

二、资质要求

报价单位必须提供具有专业生产水泵设备工艺技术，并具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家资质证明文件及北京的业绩，同时必须是具备供货能力与资信良好的企业。

三、图纸设计参数

名称：

潜污泵参数：50JYWQ7-9-1200  0.75 流量7m3/h 扬程9m 功率0.75KW

潜污泵参数： 50JYWQ20-9-1200  1.1 流量20m3/h 扬程9m 功率1.1KW

四、报价方案

报价单位选用参数应满足设计及使用要求，费用必须包括设备安装通过北京市质量监督站的所有费用。潜污泵成套、导轨、液压浮球、设备报价。

五、报价截止时间：从公告发出之日起5天。

六、报价表（见附表）

技术咨询电话：包工18611392628

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

附表

报价表

厂家：                                品牌：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 功率 | 流量 | 报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜污泵设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 液压浮球 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写： |  |  |  |  |  |  |

此表如有需要可扩展说明

联系人：

联系电话：

其他需要说明的问题：（含污水泵配套的防水电缆及信号传感器等，详见电气图纸。同时必须注明主要材料的材质或品牌）。